Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia

2019/2020

Arquitetura de Computadores

Licenciatura em Engenharia Informática

1º Projeto – Processador Básico

Trabalho realizado por:

Diego Briceño (nº 2043818)

Rúben Rodrigues (nº 2046018)

Funchal, 14 de março de 2020

Índice

1.	Introdução	3

2.	Objetivos	3

3.	Desenvolvimento	3

3.1.	Placa-mãe	3

3.1.1.	Memória de Dados (RAM)	3

3.1.2.	Memória de Instruções	3

3.1.3.	Processador	4

3.1.3.1.	Periférico de Entrada	4

3.1.3.2.	Periférico de Saída	4

3.1.3.3.	Multiplexer dos Registos (Mux R)	4

3.1.3.4.	Registos A e B	5

3.1.3.5.	Unidade Aritmética e Lógica (ALU)	5

3.1.3.6.	Comparação	6

3.1.3.7.	Contador de programa (PC)	6

3.1.3.8.	Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)	6

3.1.3.9.	ROM de descodificação (ROM)	7

4.	Discussão de Resultados	7

5.	Conclusão	7

6.	Bibliografia	8

7.	Anexo A	9

7.1.	Tabela de Instruções de teste	9

7.2.	Fluxograma	10

7.3.	Simulação com o PIN < 0	11

7.4.	Simulação com o PIN >= 40	11

7.5.	Simulação com o 0<=PIN<40	12

8.	Anexo B	13

8.1.	Placa-Mãe	13

- Introdução

Este relatório apresentará os objetivos relacionados ao primeiro trabalho prático da unidade curricular de Arquitetura de Computadores assim como o seu desenvolvimento, discussão de resultados e a conclusão a que os alunos chegaram no fim.

Os processadores são as unidades centrais dos sistemas computacionais. Se comparássemos um sistema computacional a uma pessoa, o processador seria o “cérebro” pois é ele que executa as instruções de máquina, que são qualquer tarefa que o processador possa executar utilizando uma série de cálculos e decisões.

- Objetivos

O objetivo deste trabalho é realizar um processador básico, com um conjunto mínimo de instruções, em linguagem de descrição de hardware (VHDL). Para este fim, utilizou-se o programa ISE da Xilinx com a simulação sendo efetuada no ISim e o teste em FPGA (Spartan 3E e Artix 7).

- Desenvolvimento

O processador desenvolvido é constituído por vários módulos que, quando conectados com a memória de dados e a memória de instruções, formam a placa mãe. Cada módulo foi implementado em separado, como será descrito de seguida, de modo a facilitar a implementação, sendo só necessário no fim ligar os diferentes módulos.

  - Placa-mãe

    - Memória de Dados (RAM)

A RAM (Random-Access Memory) é um tipo de memória que permite a escrita/leitura de dados, individual e aleatória (como o nome indica), através do seu endereço. É uma memória volátil, ou seja, os seus dados perdem-se quando a memória perde a alimentação elétrica.

No caso desta placa-mãe, a memória de dados guarda os dados presentes no sinal de entrada Operando1, de 8 bits, quando o sinal WR está a ‘1’ na transição ascendente do sinal de relógio (clk), no endereço indicado pelo sinal de entrada Constante, de 8 bits. Quando o sinal WR está a ‘0’ é feita a leitura dos dados, na posição de memória indicada por Constante e o valor lido é atribuído ao sinal de saída Dados_M, de 8 bits.

    - Memória de Instruções

É neste módulo que ficam armazenas as instruções do programa a ser executado. Apresenta uma dimensão de 14 bits, onde o endereço da instrução é determinado pelo sinal Endereço, de 8 bits, e à saída é disponibilizado o opcode, de 5 bits, o sinal SEL_R, de 1 bit, e o sinal Constante, de 8 bits.

    - Processador

      - Periférico de Entrada

É neste módulo que é feita a comunicação do processador com o exterior, permitindo ao utilizador inserir dados para posteriormente serem realizadas operações com os mesmos. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o teclado e o rato.

Este módulo é controlado pelo sinal ESCR_P, de 1 bit, que quando está a ‘1’ é feita uma leitura dos dados de entrada, PIN, de 8 bits, colocando-os na saída do periférico, Dados_IN, de 8 bits.

      - Periférico de Saída

Este módulo permite que o utilizador veja os dados e informações processados pelo computador. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o monitor, a impressora e colunas de som.

Este periférico é controlado pelo sinal ESCR_P, de 1 bit, que quando está a ‘1’, na transição ascendente do relógio (clk), escreve no sinal de saída, POUT, de 8 bits, o valor do sinal à entrada do módulo, Operando1, também de 8 bits.

      - Multiplexer dos Registos (Mux R)

Este módulo é responsável por encaminhar um dos quatro sinais disponíveis, de 8 bits, à sua entrada (Resultado, Dados_IN, Dados_M e Constante) para apresentar na sua saída, Dados_R, de 8 bits. O sinal a encaminhar depende do valor do sinal de entrada SEL_Data, de 2 bits.

| SEL_DATA | DADOS_R |
| --- | --- |
| 00 | Resultado |
| 01 | Dados_IN |
| 10 | Dados_M |
| 11 | Constante |

Tabela 1 Sinal de saída do Mux R em função do sinal SEL_DATA.

      - Registos A e B

A escrita nos registos A e B é controlada pelo sinal ESCR_R, de 1 bit. Quando o sinal está a ‘1’ o valor presente no sinal de entrada Dados_R, de 8 bits, é guardado no registo especificado pelo sinal SEL_R, de 1 bit, na transição ascendente do sinal de relógio (clk).

Estes registos estão continuamente a efetuas leituras. As saídas Operando1 e Operando2, ambas de 8 bits, apresentam os valores guardados nos registos A e B, respetivamente.

| SEL_R | Registo a ser escrito |
| --- | --- |
| 0 | Registo A |
| 1 | Registo B |

Tabela 2 Sinal de seleção de escrita nos registos A e B

      - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)

Este módulo permite realizar operações aritméticas e lógicas, tal como o nome indica. No caso desta placa-mãe, a unidade aritmética e lógica do processador, é capaz de realizar as operações soma, subtração, AND, OR e XOR, com os sinais de entrada Operando1 e Operando2, ambos de 8 bits, que representam números inteiros com sinal. Os sinais de saída da ALU são determinados pelo sinal de seleção SEL_ALU, de 3 bits, A saída Resultado, de 8 bits, será atualizada no caso de cada operação e, a saída COMP_RES, de 5 bits, será atualizada apenas quando é realizada uma comparação, cada um dos seus bits indicando o resultado de uma das cinco comparações apresentadas no módulo Comparação.

| SEL_ALU | Operação |
| --- | --- |
| 000 | Operando1 + Operando2 |
| 001 | Operando1 – Operando2 |
| 010 | Operando1 AND Operando2 |
| 011 | Operando1 OR Operando2 |
| 100 | Operando1 XOR Operando3 |
| 101 | Operando1 > Operando2 Operando1 >= Operando2 Operando1 = Operando2 Operando1 <= Operando2 Operando1 < Operando2 |

Tabela 3 Operações da ALU

      - Comparação

O funcionamento deste módulo é semelhante ao módulo dos registos. Guarda o sinal de entrada, que neste caso é o sinal COMP_RES, sinal de 5 bits, quando o sinal COMP_FLAG está a ‘1’ e o sinal de relógio encontra-se na transição ascendente. Este módulo está constantemente a efetuar leituras, mas apenas um dos 5 bits do sinal guardado é encaminhado para a saída, S_FLAG, de 1 bit. O sinal de seleção SEL_COMP, de 3 bits, determina qual o bit guardado que está disponível na saída, do modo apresentado na tabela abaixo.

| SEL_COMP | S_FLAG |
| --- | --- |
| 000 | COMP_RES(0) (>) |
| 001 | COMP_RES(1) (>=) |
| 010 | COMP_RES(2) (=) |
| 011 | COMP_RES(3) (<=) |
| 100 | COMP_RES(4) (<) |

Tabela 4 Sinal de saída do multiplexer de comparação em função do sinal de seleção SEL_COMP

      - Contador de programa (PC)

O contador de programa indica qual é a posição atual da sequência de execução de um programa. Na transição ascendente do relógio, a saída Endereço, de 8 bits, é enviada à Memória de Instruções. A sequência de execução será incrementada de um em um quando a entrada ESCR_PC, de 1 bit, estiver a ‘0’, caso contrário, a saída do contador corresponderá ao valor da entrada Constante, de 8 bits, e neste caso ocorrerá um salto para o endereço de instrução indicado por este sinal. A entrada Reset, de 1 bit, permite voltar ao início do programa quando ativa.

      - Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)

Este multiplexer indica ao contador de programa se é para realizar um salto ou simplesmente incrementar o contador, através do sinal de saída ESCR_PC, de 1 bit, como já foi visto no módulo do Contador de programa.

O sinal de seleção deste multiplexer é o sinal SEL_PC, de 3 bits, que indica qual dos valores de entrada deve passar para a saída, como indicado na tabela seguinte.

| SEL_PC | ESCR_PC |
| --- | --- |
| 000 | ‘0’ |
| 001 | ‘1’ |
| 010 | S_FLAG |
| 011 | Operando1(7) |
| 100 | NOT (Operando1(7) OR Operando1(6) OR Operando1(5) OR Operando1(4) OR Operando1(3) OR Operando1(2) OR Operando1(1) OR Operando1(0)) |

Tabela 5 Valor de saída do MUX_PC em função do sinal de seleção SEL_PC

      - ROM de descodificação (ROM)

Esta ROM é responsável por fornecer aos restantes módulos os seus sinais de controlo. Esta recebe o sinal opcode, de 5 bits, da memória de instruções e coloca na sua saída os valores correspondentes aos seguintes sinais de controlo: SEL_PC, SEL_COMP e SEL_ALU, de 3 bits, SEL_Data, de 2 bits, e os sinais COMP_FLAG, ESCR_R, ESCR_P e WR, de 1 bit. Na tabela 6 presente no enunciado encontra-se a relação entre o sinal opcode e os sinais de controlo, onde cada instrução está também indicada em linguagem assembly. De considerar que o Ri corresponde ao registo indicado pelo sinal SEL_R, de 1 bit.

No código é utilizado um case para implementar a tabela referida anteriormente.

- Discussão de Resultados

Para saber o procedimento que o processador efetuará quando são executadas as instruções mostradas do teste no enunciado, cuja tabela encontra-se no Anexo A. Foi preciso traduzir as instruções que se encontravam em linguagem assembly para código máquina de modo a programar a memória de instruções.

O teste referido está feito de maneira a que o processador siga as seguintes operações:

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor negativo, o programa realiza a operação:

Registo A = - PIN

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor maior ou igual a 40, o programa realiza a operação:

Registo A = PIN – 40

- Caso contrário, o PIN é um valor positivo menor que 40, o processador realiza a operação:

Registo A = 3 * PIN

Importante referir que a razão porque o resultado das operações não é enviado para o periférico de saída é porque, como se pode ver na tabela no Anexo A, não existe uma instrução do tipo STP RA.

De modo a poder visualizar estas operações, alterámos ligeiramente o teste do enunciado. Por isso a instrução nº 29, que no enunciado é o fim, passa a ser uma instrução STP RA e a instrução nº30 é uma instrução JMP 30, que sinaliza o fim do programa.

- Conclusão

Para concluir, este projeto permitiu aos alunos ganhar uma melhor compreensão sobre o funcionamento interno do computador, em particular o processador. As simulações no ISim e os testes nas FPGA resultaram como era esperado, confirmando-se assim o sucesso durante a elaboração deste primeiro projeto.

- Bibliografia

- Anexo A

  - Tabela de Instruções de teste

|  | Endereço | Instrução (Assembly) | Instrução (código máquina) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opcode | SEL_R | Constante |
| 0 | 00000000 | LD RA, 3 | 00010 | 0 | 00000011 |
| 1 | 00000001 | ST [0], RA | 00100 | 0 | 00000000 |
| 2 | 00000010 | LD RA, 20 | 00010 | 0 | 00010100 |
| 3 | 00000011 | ST [1], RA | 00100 | 0 | 00000001 |
| 4 | 00000100 | LDP RA | 00000 | 0 | XXXXXXXX |
| 5 | 00000101 | JN 22 | 10001 | X | 00010110 |
| 6 | 00000110 | LD RB, 40 | 00010 | 1 | 00101000 |
| 7 | 00000111 | CMP RA, RB | 01010 | X | XXXXXXXX |
| 8 | 00001000 | JGE 27 | 01100 | X | 00011011 |
| 9 | 00001001 | ST [2], RA | 00100 | 0 | 00000010 |
| 10 | 00001010 | ST [3], RA | 00100 | 0 | 00000011 |
| 11 | 00001011 | LD RA, [0] | 00011 | 0 | 00000000 |
| 12 | 00001100 | LD RB, 1 | 00010 | 1 | 00000001 |
| 13 | 00001101 | SUB RA, RB | 00110 | 0 | XXXXXXXX |
| 14 | 00001110 | JZ 20 | 10010 | X | 00010100 |
| 15 | 00001111 | ST [0], RA | 00100 | 0 | 00000000 |
| 16 | 00010000 | LD RA, [3] | 00011 | 0 | 00000011 |
| 17 | 00010001 | LD RB, [2] | 00011 | 1 | 00000010 |
| 18 | 00010010 | ADD RA, RB | 00101 | 0 | XXXXXXXX |
| 19 | 00010011 | JMP 10 | 10000 | X | 00001010 |
| 20 | 00010100 | LD RA [3] | 00011 | 0 | 00000011 |
| 21 | 00010101 | JMP 29 | 10000 | X | 00011101 |
| 22 | 00010110 | LD RB, -1 | 00010 | 1 | 11111111 |
| 23 | 00010111 | XOR RA, RB | 01001 | 0 | XXXXXXXX |
| 24 | 00011000 | LD RB, 1 | 00010 | 1 | 00000001 |
| 25 | 00011001 | ADD RA, RB | 00101 | 0 | XXXXXXXX |
| 26 | 00011010 | JMP 29 | 10000 | X | 00011101 |
| 27 | 00011011 | LD RB, [1] | 00011 | 1 | 00000001 |
| 28 | 00011100 | SUB RA, RB | 00110 | 0 | XXXXXXXX |
| 29 | 00011101 | JMP 29 | 10000 | X | 00011101 |

Tabela 6 Instruções de teste do projeto

  - Fluxograma

Ilustração 1 Simulação com o valor de PIN a -2

Simulação com o PIN < 0

Ilustração 2 Simulação com o valor de PIN a 126

Simulação com o PIN >= 40

Ilustração 3 Simulação com o valor de PIN a 15

Simulação com o 0<=PIN<40

- Anexo B

  - Placa-Mãe