Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia

2019/2020

Arquitetura de Computadores

Licenciatura em Engenharia Informática

1º Projeto – Processador Básico

Trabalho realizado por:

Diego Briceño (nº 2043818)

Rúben Rodrigues (nº 2046018)

Funchal, 14 de março de 2020

Índice

1.	Introdução	3

2.	Objetivos	3

3.	Desenvolvimento	3

3.1.	Placa-mãe	3

3.1.1.	Memória de Dados (RAM)	3

3.1.2.	Memória de Instruções	3

3.1.3.	Processador	4

3.1.3.1.	Periférico de Entrada	4

3.1.3.2.	Periférico de Saída	4

3.1.3.3.	Multiplexer dos Registos (Mux R)	4

3.1.3.4.	Registos A e B	4

3.1.3.5.	Unidade Aritmética e Lógica (ALU)	5

3.1.3.6.	Comparação	5

3.1.3.7.	Contador de programa (PC)	6

3.1.3.8.	Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)	6

3.1.3.9.	ROM de descodificação (ROM)	6

4.	Discussão de Resultados	7

5.	Conclusão	7

6.	Bibliografia	7

7.	Anexo A	8

7.1.	Tabela de Instruções de teste	8

7.2.	Fluxograma	9

7.3.	Simulação com o PIN < 0	10

7.4.	Simulação com o PIN >= 40	10

7.5.	Simulação com o 0<=PIN<40	11

8.	Anexo B	12

8.1.	Placa-Mãe	12

8.1.1.	Processador	13

8.1.1.1.	Periférico de Entrada	15

8.1.1.2.	Periférico de Saída	15

8.1.1.3.	Multiplexer dos Registos (Mux R)	17

8.1.1.4.	Registos A e B	17

8.1.1.5.	Unidade Aritmética e Lógica (ALU)	18

8.1.1.6.	Comparação	19

8.1.1.7.	Contador de programa (PC)	20

8.1.1.8.	Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)	20

8.1.1.9.	ROM de descodificação (ROM)	21

8.1.2.	Memória de Instruções	24

8.1.3.	Memória de Dados (RAM)	26

- Introdução

Este relatório apresentará os objetivos relacionados ao primeiro trabalho prático da unidade curricular de Arquitetura de Computadores assim como o seu desenvolvimento, discussão de resultados e a conclusão a que os alunos chegaram no fim.

Os processadores são as unidades centrais dos sistemas computacionais. Se comparássemos um sistema computacional a uma pessoa, o processador seria o “cérebro” pois é ele que executa as instruções de máquina, que são qualquer tarefa que o processador possa executar utilizando uma série de cálculos e decisões.

- Objetivos

O objetivo deste trabalho é realizar um processador básico, com um conjunto mínimo de instruções, em linguagem de descrição de hardware (VHDL). Para este fim, utilizou-se o programa ISE da Xilinx com a simulação sendo efetuada no ISim e o teste em FPGA (Spartan 3E e Artix 7).

- Desenvolvimento

O processador desenvolvido é constituído por vários módulos que, quando conectados com a memória de dados e a memória de instruções, formam a placa mãe. Cada módulo foi implementado em separado, como será descrito de seguida, de modo a facilitar a implementação, sendo só necessário no fim ligar os diferentes módulos.

  - Placa-mãe

    - Memória de Dados (RAM)

A RAM (Random-Access Memory) é um tipo de memória que permite a escrita/leitura de dados, individual e aleatória (como o nome indica), através do seu endereço. É uma memória volátil, ou seja, os seus dados perdem-se quando a memória perde a alimentação elétrica.

No caso desta placa-mãe, a memória de dados guarda os dados presentes no sinal de entrada Operando1, de 8 bits, quando o sinal WR está a ‘1’ na transição ascendente do sinal de relógio (clk), no endereço indicado pelo sinal de entrada Constante, de 8 bits. Quando o sinal WR está a ‘0’ é feita a leitura dos dados, na posição de memória indicada por Constante e o valor lido é atribuído ao sinal de saída Dados_M, de 8 bits.

    - Memória de Instruções

É neste módulo que ficam armazenas as instruções do programa a ser executado. Apresenta uma dimensão de 14 bits, onde o endereço da instrução é determinado pelo sinal Endereço, de 8 bits, e à saída é disponibilizado o opcode, de 5 bits, o sinal SEL_R, de 1 bit, e o sinal Constante, de 8 bits.

    - Processador

      - Periférico de Entrada

É neste módulo que é feita a comunicação do processador com o exterior, permitindo ao utilizador inserir dados para posteriormente serem realizadas operações com os mesmos. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o teclado e o rato.

Este módulo é controlado pelo sinal ESCR_P, de 1 bit, que quando está a ‘1’ é feita uma leitura dos dados de entrada, PIN, de 8 bits, colocando-os na saída do periférico, Dados_IN, de 8 bits.

      - Periférico de Saída

Este módulo permite que o utilizador veja os dados e informações processados pelo computador. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o monitor, a impressora e colunas de som. Este periférico é controlado pelo sinal ESCR_P, de 1 bit, que quando está a ‘1’, na transição ascendente do relógio (clk), escreve no sinal de saída, POUT, de 8 bits, o valor do sinal à entrada do módulo, Operando1, também de 8 bits.

      - Multiplexer dos Registos (Mux R)

Este módulo é responsável por encaminhar um dos quatro sinais disponíveis, de 8 bits, à sua entrada (Resultado, Dados_IN, Dados_M e Constante) para apresentar na sua saída, Dados_R, de 8 bits. O sinal a encaminhar depende do valor do sinal de entrada SEL_Data, de 2 bits.

| SEL_DATA | DADOS_R |
| --- | --- |
| 00 | Resultado |
| 01 | Dados_IN |
| 10 | Dados_M |
| 11 | Constante |

Tabela 1 Sinal de saída do Mux R em função do sinal SEL_DATA.

      - Registos A e B

A escrita nos registos A e B é controlada pelo sinal ESCR_R, de 1 bit. Quando o sinal está a ‘1’ o valor presente no sinal de entrada Dados_R, de 8 bits, é guardado no registo especificado pelo sinal SEL_R, de 1 bit, na transição ascendente do sinal de relógio (clk).

Estes registos estão continuamente a efetuar leituras. As saídas Operando1 e Operando2, ambas de 8 bits, apresentam os valores guardados nos registos A e B, respetivamente.

| SEL_R | Registo a ser escrito |
| --- | --- |
| 0 | Registo A |
| 1 | Registo B |

Tabela 2 Sinal de seleção de escrita nos registos A e B

      - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)

Este módulo permite realizar operações aritméticas e lógicas, tal como o nome indica. No caso desta placa-mãe, a unidade aritmética e lógica do processador, é capaz de realizar as operações soma, subtração, AND, OR e XOR, com os sinais de entrada Operando1 e Operando2, ambos de 8 bits, que representam números inteiros com sinal. Os sinais de saída da ALU são determinados pelo sinal de seleção SEL_ALU, de 3 bits, A saída Resultado, de 8 bits, será atualizada no caso de cada operação e, a saída COMP_RES, de 5 bits, será atualizada apenas quando é realizada uma comparação, cada um dos seus bits indicando o resultado de uma das cinco comparações apresentadas no módulo Comparação.

| SEL_ALU | Operação |
| --- | --- |
| 000 | Operando1 + Operando2 |
| 001 | Operando1 – Operando2 |
| 010 | Operando1 AND Operando2 |
| 011 | Operando1 OR Operando2 |
| 100 | Operando1 XOR Operando3 |
| 101 | Operando1 > Operando2 Operando1 >= Operando2 Operando1 = Operando2 Operando1 <= Operando2 Operando1 < Operando2 |

Tabela 3 Operações da ALU

      - Comparação

O funcionamento deste módulo é semelhante ao módulo dos registos. Guarda o sinal de entrada, que neste caso é o sinal COMP_RES, sinal de 5 bits, quando o sinal COMP_FLAG está a ‘1’ e o sinal de relógio encontra-se na transição ascendente. Este módulo está constantemente a efetuar leituras, mas apenas um dos 5 bits do sinal guardado é encaminhado para a saída, S_FLAG, de 1 bit. O sinal de seleção SEL_COMP, de 3 bits, determina qual o bit guardado que está disponível na saída, do modo apresentado na tabela abaixo.

| SEL_COMP | S_FLAG |
| --- | --- |
| 000 | COMP_RES(0) (>) |
| 001 | COMP_RES(1) (>=) |
| 010 | COMP_RES(2) (=) |
| 011 | COMP_RES(3) (<=) |
| 100 | COMP_RES(4) (<) |

Tabela 4 Sinal de saída do multiplexer de comparação em função do sinal de seleção SEL_COMP

      - Contador de programa (PC)

O contador de programa indica qual é a posição atual da sequência de execução de um programa. Na transição ascendente do relógio, a saída Endereço, de 8 bits, é enviada à Memória de Instruções. A sequência de execução será incrementada de um em um quando a entrada ESCR_PC, de 1 bit, estiver a ‘0’, caso contrário, a saída do contador corresponderá ao valor da entrada Constante, de 8 bits, e neste caso ocorrerá um salto para o endereço de instrução indicado por este sinal. A entrada Reset, de 1 bit, permite voltar ao início do programa quando ativa.

      - Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)

Este multiplexer indica ao contador de programa se é para realizar um salto ou simplesmente incrementar o contador, através do sinal de saída ESCR_PC, de 1 bit, como já foi visto no módulo do Contador de programa.

O sinal de seleção deste multiplexer é o sinal SEL_PC, de 3 bits, que indica qual dos valores de entrada deve passar para a saída, como indicado na tabela seguinte.

| SEL_PC | ESCR_PC |
| --- | --- |
| 000 | ‘0’ |
| 001 | ‘1’ |
| 010 | S_FLAG |
| 011 | Operando1(7) |
| 100 | NOT (Operando1(7) OR Operando1(6) OR Operando1(5) OR Operando1(4) OR Operando1(3) OR Operando1(2) OR Operando1(1) OR Operando1(0)) |

Tabela 5 Valor de saída do MUX_PC em função do sinal de seleção SEL_PC

      - ROM de descodificação (ROM)

Esta ROM é responsável por fornecer aos restantes módulos os seus sinais de controlo. Esta recebe o sinal opcode, de 5 bits, da memória de instruções e coloca na sua saída os valores correspondentes aos seguintes sinais de controlo: SEL_PC, SEL_COMP e SEL_ALU, de 3 bits, SEL_Data, de 2 bits, e os sinais COMP_FLAG, ESCR_R, ESCR_P e WR, de 1 bit. Na tabela 6 presente no enunciado encontra-se a relação entre o sinal opcode e os sinais de controlo, onde cada instrução está também indicada em linguagem assembly. De considerar que o Ri corresponde ao registo indicado pelo sinal SEL_R, de 1 bit.

No código é utilizado um case para implementar a tabela referida anteriormente.

- Discussão de Resultados

Para saber o procedimento que o processador efetuará quando são executadas as instruções mostradas no teste do enunciado, cuja tabela encontra-se no Anexo A, foi preciso traduzir as instruções que se encontravam em linguagem assembly para código máquina de modo a programar a memória de instruções.

O teste referido está feito de maneira a que o processador siga as seguintes operações:

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor negativo, o programa realiza a operação:

POUT = - PIN

- Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.3.

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor maior ou igual a 40, o programa realiza a operação:

POUT = PIN – 20

- Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.4.

- Caso contrário, o PIN é um valor positivo menor que 40, o processador realiza a operação:

POUT = 3 * PIN

- Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.5.

O programa encontra-se esquematizado através de um fluxograma no ponto 7.2 do Anexo A.

- Conclusão

Para concluir, este projeto permitiu aos alunos ganhar uma melhor compreensão sobre o funcionamento interno do computador, em particular o processador. As simulações no ISim e os testes nas FPGA resultaram como era esperado, confirmando-se assim o sucesso durante a elaboração deste primeiro projeto.

- Bibliografia

J. Delgado e C. Ribeiro, Arquitectura de Computadores, FCA - Editora de Informática, 2010.

- Anexo A

  - Tabela de Instruções de teste

|  | Endereço | Instrução (Assembly) | Instrução (código máquina) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opcode | SEL_R | Constante |
| 0 | 00000000 | LD RA, 3 | 00010 | 0 | 00000011 |
| 1 | 00000001 | ST [0], RA | 00100 | 0 | 00000000 |
| 2 | 00000010 | LD RA, 20 | 00010 | 0 | 00010100 |
| 3 | 00000011 | ST [1], RA | 00100 | 0 | 00000001 |
| 4 | 00000100 | LDP RA | 00000 | 0 | XXXXXXXX |
| 5 | 00000101 | JN 22 | 10001 | X | 00010110 |
| 6 | 00000110 | LD RB, 40 | 00010 | 1 | 00101000 |
| 7 | 00000111 | CMP RA, RB | 01010 | X | XXXXXXXX |
| 8 | 00001000 | JGE 27 | 01100 | X | 00011011 |
| 9 | 00001001 | ST [2], RA | 00100 | 0 | 00000010 |
| 10 | 00001010 | ST [3], RA | 00100 | 0 | 00000011 |
| 11 | 00001011 | LD RA, [0] | 00011 | 0 | 00000000 |
| 12 | 00001100 | LD RB, 1 | 00010 | 1 | 00000001 |
| 13 | 00001101 | SUB RA, RB | 00110 | 0 | XXXXXXXX |
| 14 | 00001110 | JZ 20 | 10010 | X | 00010100 |
| 15 | 00001111 | ST [0], RA | 00100 | 0 | 00000000 |
| 16 | 00010000 | LD RA, [3] | 00011 | 0 | 00000011 |
| 17 | 00010001 | LD RB, [2] | 00011 | 1 | 00000010 |
| 18 | 00010010 | ADD RA, RB | 00101 | 0 | XXXXXXXX |
| 19 | 00010011 | JMP 10 | 10000 | X | 00001010 |
| 20 | 00010100 | LD RA [3] | 00011 | 0 | 00000011 |
| 21 | 00010101 | JMP 29 | 10000 | X | 00011101 |
| 22 | 00010110 | LD RB, -1 | 00010 | 1 | 11111111 |
| 23 | 00010111 | XOR RA, RB | 01001 | 0 | XXXXXXXX |
| 24 | 00011000 | LD RB, 1 | 00010 | 1 | 00000001 |
| 25 | 00011001 | ADD RA, RB | 00101 | 0 | XXXXXXXX |
| 26 | 00011010 | JMP 29 | 10000 | X | 00011101 |
| 27 | 00011011 | LD RB, [1] | 00011 | 1 | 00000001 |
| 28 | 00011100 | SUB RA, RB | 00110 | 0 | XXXXXXXX |
| 29 | 00011101 | STP RA | 00001 | X | XXXXXXXX |
| 30 | 00011110 | JMP 30 | 10000 | X | 00011110 |

Tabela 6 Instruções de teste do projeto

  - Fluxograma

Figura 1 Fluxograma do projeto

Ilustração 1 Simulação com o valor de PIN a -2

Simulação com o PIN < 0

Ilustração 2 Simulação com o valor de PIN a 126

Simulação com o PIN >= 40

Ilustração 3 Simulação com o valor de PIN a 15

Simulação com o 0<=PIN<40

- Anexo B

  - Placa-Mãe

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity PlacaMae is

Port ( Pin : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Clk : in  STD_LOGIC;

Reset : in  STD_LOGIC;

Pout : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end PlacaMae;

architecture Struct of PlacaMae is

Component Memoria_Instrucoes is

Port (Endereco : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Opcode : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Sel_R : out  STD_LOGIC;

Constante : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component Processador is

Port ( Pin,Dados_M, Const : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Clk, Reset, Sel_R : in  STD_LOGIC;

Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Pout, Endereco, Op1,Const_Out, ResulALU, Op2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

ResComp : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

WR : out STD_LOGIC);

end Component;

Component RAM is

Port ( Operando1, Address : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

WR, Clock : in  STD_LOGIC;

Dados_M : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

signal Select_Reg,WriteRead: STD_LOGIC;

signal Const,Const_Out,Instrucao, Dados_Mem, Operando1, ResulALU, Op2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal OPCode, ResComp : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

begin

Proc: Processador Port Map(Pin, Dados_Mem, Const, Clk, Reset, Select_Reg, OPCode, Pout, Instrucao, Operando1, Const_Out, ResulALU, Op2, ResComp, WriteRead);

Mem_Instrucs: Memoria_Instrucoes Port Map(Instrucao,OPCode,Select_Reg,Const);

Mem_Dados: RAM Port Map(Operando1,Const,WriteRead,Clk,Dados_Mem);

end Struct;

    - Processador

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Processador is

Port ( Pin,Dados_M, Const : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Clk, Reset, Sel_R : in  STD_LOGIC;

Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); --Algumas saidas sao so para propositos de teste

Pout, Endereco, Op1,Const_Out, ResulALU, Op2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

ResComp : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

WR : out STD_LOGIC);

end Processador;

architecture Struct of Processador is

Component Comparacao is

Port ( Comp_Res : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Comp_Flag : in  STD_LOGIC;

Clk : in  STD_LOGIC;

Sel_Comp : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

S_Flag : out  STD_LOGIC);

end Component;

Component Mux_PC is

Port ( S_FLAG : in  STD_LOGIC;

Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_PC : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

ESCR_PC : out  STD_LOGIC);

end Component;

Component Mux_Registos is

Port ( Resultado : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_M : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Dados_Reg : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component Periferico_Entrada is

Port ( ESCR_P : in  STD_LOGIC;

PIN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_In : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component Periferico_Saida is

Port ( Escr_P : in  STD_LOGIC;

CLK : in  STD_LOGIC;

Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

POut : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component ProgramCounter is

Port ( Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

ESCR_PC,Clock,Reset : in  STD_LOGIC;

Endereco : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component ROM_Descodificacao is

Port ( Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Sel_ALU : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Escr_Perif_Saida : out  STD_LOGIC;

Sel_Data : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Escr_Registo : out  STD_LOGIC;

WR : out  STD_LOGIC;

Sel_PC : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Comp_Flag : out  STD_LOGIC;

Sel_Comp : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));

end Component;

Component RegistosAeB is

Port ( ESCR_R : in  STD_LOGIC;

Dados_R : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_R : in  STD_LOGIC;

clk : in  STD_LOGIC;

Operando1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Operando2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

Component ALU is

Port ( Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Operando2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Sel_ALU : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Resultado : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Comp_Res : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));

end Component;

signal escrPerifs,escrPC, S_Flag, Compa_Flag,Select_Reg,Escreve_Reg: STD_LOGIC;

signal DadosPIN, Ope1,Ope2, ResultadoALU,Dados_REG: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal Selec_PC, Selec_Comp, Selec_ALU : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

signal Sel_Data : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

signal Resultado_Comparacao : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

begin

PerifIn: Periferico_Entrada Port Map(escrPerifs,Pin,DadosPIN);

PerifOut: Periferico_Saida Port Map(escrPerifs,Clk,Ope1,Pout);

Multiplexer_PC: Mux_PC Port Map(S_Flag,Ope1,Selec_PC,escrPC);

PC: ProgramCounter Port Map(Const,escrPC,Clk, Reset, Endereco);

Comp: Comparacao Port Map(Resultado_Comparacao,Compa_Flag,Clk,Selec_Comp,S_Flag);

MUX_Reg: Mux_Registos Port Map(ResultadoALU,DadosPIN,Dados_M,Const,Sel_Data,Dados_REG);

ArithLU: ALU Port Map(Ope1,Ope2,Selec_ALU,ResultadoALU,Resultado_Comparacao);

RegAeB: RegistosAeB Port Map(Escreve_Reg,Dados_REG,Sel_R,Clk,Ope1,Ope2);

ROM_Decode: ROM_Descodificacao Port Map(Opcode,Selec_ALU,escrPerifs,Sel_Data,Escreve_Reg,WR,Selec_PC,Compa_Flag,Selec_Comp);

Op1 <= Ope1;

Const_Out <= Const;

ResulALU <= ResultadoALU;

Op2 <= Ope2;

ResComp <= Resultado_Comparacao;

end Struct;

      - Periférico de Entrada

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Periferico_Entrada is

Port ( ESCR_P : in  STD_LOGIC;

PIN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_In : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Periferico_Entrada;

architecture Behavioral of Periferico_Entrada is

begin

process (ESCR_P, PIN)

begin

if (ESCR_P = '0') then

Dados_In <= PIN;

end if;

end process;

end Behavioral;

      - Periférico de Saída

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Periferico_Saida is

Port ( Escr_P : in  STD_LOGIC;

CLK : in  STD_LOGIC;

Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

POut : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Periferico_Saida;

architecture Behavioral of Periferico_Saida is

signal temp : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

begin

process (CLK)

begin

if rising_edge (CLK) then

if (Escr_P = '1') then

temp <= Operando1;

end if;

end if;

end process;

POut <= temp;

end Behavioral;

      - Multiplexer dos Registos (Mux R)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Mux_Registos is

Port ( Resultado : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Dados_M : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Dados_Reg : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Mux_Registos;

architecture Behavioral of Mux_Registos is

signal temp :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

begin

process (SEL_Data, Resultado, Dados_IN, Dados_M, Constante)

begin

case SEL_Data is

when "00" => temp <= Resultado;

when "01" => temp <= Dados_IN;

when "10" => temp <= Dados_M;

when "11" => temp <= Constante;

when others => temp <= (others => 'X');

end case;

end process;

Dados_Reg <= temp;

end Behavioral;

      - Registos A e B

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RegistosAeB is

Port ( ESCR_R : in  STD_LOGIC;

Dados_R : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_R : in  STD_LOGIC;

clk : in  STD_LOGIC;

Operando1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Operando2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end RegistosAeB;

architecture Behavioral of RegistosAeB is

begin

process(ESCR_R, Dados_R, SEL_R,clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if (ESCR_R = '1') then

if (SEL_R = '0') then

Operando1 <= Dados_R;

else

Operando2 <= Dados_R;

end if;

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

      - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;

entity ALU is

Port ( Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Operando2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Sel_ALU : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Resultado : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Comp_Res : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));

end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

begin

process(Operando1,Operando2,Sel_ALU)

begin

case Sel_ALU is

when "000" => Resultado <= Operando1 + Operando2;

when "001" => Resultado <= Operando1 - Operando2;

when "010" => Resultado <= Operando1 and Operando2;

when "011" => Resultado <= Operando1 or Operando2;

when "100" => Resultado <= Operando1 xor Operando2;

when "101" =>

if (Operando1 > Operando2)

then

Comp_Res <= (0 => '1', 1=> '1', others => '0');

end if;

if (Operando1 = Operando2)

then

Comp_Res <= (1=> '1',2 => '1',3 => '1', others => '0');

end if;

if (Operando1 < Operando2)

then

Comp_Res <= (4 => '1',3 => '1', others => '0');

end if;

when others => Comp_Res <= (others => 'X'); Resultado <= (others => 'X');

end case;

end process;

end Behavioral;

      - Comparação

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Comparacao is

Port ( Comp_Res : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Comp_Flag : in  STD_LOGIC;

Clk : in  STD_LOGIC;

Sel_Comp : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

S_Flag : out  STD_LOGIC);

end Comparacao;

architecture Behavioral of Comparacao is

begin

process (Clk, Sel_Comp, Comp_Flag, Comp_Res)

variable mem : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

begin

case Sel_Comp is

when "000" => S_Flag <= mem(0);

when "001" => S_Flag <= mem(1);

when "010" => S_Flag <= mem(2);

when "011" => S_Flag <= mem(3);

when "100" => S_Flag <= mem(4);

when others => S_Flag <= 'X';

end case;

if rising_edge (Clk)  then

if Comp_Flag = '1' then

mem := Comp_Res;

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

      - Contador de programa (PC)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ProgramCounter is

Port ( Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

ESCR_PC,Clock,Reset : in  STD_LOGIC;

Endereco : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end ProgramCounter;

architecture Behavioral of ProgramCounter is

Signal contagem :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

begin

process (Clock)

begin

if rising_edge(Clock) then

if (Reset = '1') then

contagem <= (others=>'0');

else

if (ESCR_PC ='1') then

contagem<=Constante;

else

contagem<=contagem+"00000001";

end if;

end if;

end if;

end Process;

Endereco<=contagem;

end Behavioral;

      - Multiplexer do Program Counter (Mux_PC)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Mux_PC is

Port ( S_FLAG : in  STD_LOGIC;

Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

SEL_PC : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

ESCR_PC : out  STD_LOGIC);

end Mux_PC;

architecture Behavioral of Mux_PC is

begin

process (S_FLAG, Operando1,SEL_PC)

begin

case SEL_PC is

when "000" => ESCR_PC <= '0';

when "001" => ESCR_PC <= '1';

when "010" => ESCR_PC <= S_FLAG;

when "011" => ESCR_PC <= Operando1(7);

when "100" => ESCR_PC <= not(Operando1(7) or Operando1(6)or Operando1(5)or Operando1(4)or Operando1(3)or Operando1(2)or Operando1(1)or Operando1(0)) ;

when others => ESCR_PC <= 'X';

end case;

end process;

end Behavioral;

      - ROM de descodificação (ROM)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ROM_Descodificacao is

Port ( Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Sel_ALU : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Escr_Perif_Saida : out  STD_LOGIC;

Sel_Data : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Escr_Registo : out  STD_LOGIC;

WR : out  STD_LOGIC;

Sel_PC : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

Comp_Flag : out  STD_LOGIC;

Sel_Comp : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));

end ROM_Descodificacao;

architecture Behavioral of ROM_Descodificacao is

begin

process (Opcode)

begin

case Opcode is

-- LDP Ri

when "00000" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "01";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- STP RA

when "00001" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '1'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- LD Ri, constante

when "00010" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "11";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- LD Ri, [constante]

when "00011" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "10";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- ST [constante], RA

when "00100" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '1'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- ADD RA,RB

when "00101" => Sel_ALU <= "000"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- SUB RA,RB

when "00110" => Sel_ALU <= "001"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- AND RA,RB

when "00111" => Sel_ALU <= "010"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- OR RA,RB

when "01000" => Sel_ALU <= "011"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- XOR RA,RB

when "01001" => Sel_ALU <= "100"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";

Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- CMP RA,RB

when "01010" => Sel_ALU <= "101"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='1'; Sel_Comp <= "XXX";

-- JG constante

when "01011" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "000";

-- JGE constante

when "01100" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "001";

-- JE constante

when "01101" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "010";

-- JLE constante

when "01110" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "011";

-- JL constante

when "01111" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "100";

-- JMP constante

when "10000" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "001"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- JN RA, constante

when "10001" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "011"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- JZ RA, constante

when "10010" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "100"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

-- NOP

when others => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "XX";

Escr_Registo <= '0';	WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp <= "XXX";

end case;

end process;

end Behavioral;

    - Memória de Instruções

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Memoria_Instrucoes is

Port ( Endereco : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Opcode : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

Sel_R : out  STD_LOGIC;

Constante : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Memoria_Instrucoes;

architecture Behavioral of Memoria_Instrucoes is

begin

process (Endereco)

begin

case Endereco is

when "00000000" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000011";

when "00000001" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000000";

when "00000010" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00010100";

when "00000011" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000001";

when "00000100" => Opcode <= "00000"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00000101" => Opcode <= "10001"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00010110";

when "00000110" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <= "00101000";

when "00000111" => Opcode <= "01010"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00001000" => Opcode <= "01100"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00011011";

when "00001001" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000010";

when "00001010" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000011";

when "00001011" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000000";

when "00001100" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <= "00000001";

when "00001101" => Opcode <= "00110"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00001110" => Opcode <= "10010"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00010100";

when "00001111" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000000";

when "00010000" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000011";

when "00010001" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '1'; Constante <= "00000010";

when "00010010" => Opcode <= "00101"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00010011" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00001010";

when "00010100" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <= "00000011";

when "00010101" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00011101";

when "00010110" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <= "11111111";

when "00010111" => Opcode <= "01001"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00011000" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <= "00000001";

when "00011001" => Opcode <= "00101"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00011010" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00011101";

when "00011011" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '1'; Constante <= "00000001";

when "00011100" => Opcode <= "00110"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00011101" => Opcode <= "00001"; Sel_R <= '0'; Constante <= "XXXXXXXX";

when "00011110" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "00011110";

when others => Opcode <= "XXXXX"; Sel_R <= 'X'; Constante <= "XXXXXXXX";

end case;

end process;

end Behavioral;

    - Memória de Dados (RAM)

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity RAM is

Port ( Operando1, Address : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

WR, Clock : in  STD_LOGIC;

Dados_M : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end RAM;

architecture Behavioral of RAM is

Type mem is array(256 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(7 Downto 0);

Signal Memoria : mem := (others=>(others=>'0'));

begin

process(Clock)

begin

if rising_edge(Clock) then

if WR = '1' then

Memoria(to_integer(Unsigned(Address)))<=Operando1;

end if;

end if;

end process;

Dados_M<=Memoria(to_integer(Unsigned(Address)));

end Behavioral;